DCIC B1121123 巫煊崴 HW2

程式碼

clear; clc; close all;

% 0 for PAM-2, 1 for 16-QAM

MTyp = 0;

numBits = 1e6;

b = randi([0 1], 1, numBits);

if MTyp == 0

SNR_dB_range = 0:14;

g = 1;

disp('Running PAM-2');

else

SNR_dB_range = 0:24;

g = 1/sqrt(10);

disp('Running 16-QAM');

end

ber_results = zeros(size(SNR_dB_range));

for k = 1:length(SNR_dB_range)

SNR_dB = SNR_dB_range(k);

sigma_v = sqrt(10^(-SNR_dB/10));

%% MAPPER

if MTyp == 0 % PAM-2

xn = 2*b - 1;

else % 16-QAM

bits_reshaped = reshape(b, 4, [])';

N_symb = size(bits_reshaped, 1);

xn = zeros(1, N_symb) / sqrt(10);

for n = 1:N_symb

b0b1 = bits_reshaped(n, 1:2);

b2b3 = bits_reshaped(n, 3:4);

% Map Real Part (b0, b1)

if     isequal(b0b1, [0 0]), real_part = -3;

elseif isequal(b0b1, [0 1]), real_part = -1;

elseif isequal(b0b1, [1 1]), real_part =  1;

elseif isequal(b0b1, [1 0]), real_part =  3;

end

% Map Imaginary Part (b2, b3)

if     isequal(b2b3, [0 0]), imag_part = -3;

elseif isequal(b2b3, [0 1]), imag_part = -1;

elseif isequal(b2b3, [1 1]), imag_part =  1;

elseif isequal(b2b3, [1 0]), imag_part =  3;

end

xn(n) = real_part + 1i * imag_part;

end

end

%% AWGN

if MTyp == 0

yn = g * xn + sigma_v * randn(size(xn));

else

yn = g * xn + sigma_v * (randn(size(xn)) + 1i*randn(size(xn))) / sqrt(2);

end

dn = yn / g;

%% SLICER

if MTyp == 0

x_hat = ones(size(dn));

x_hat(dn < 0) = -1;

else

f_slice = @(v) (3*(v >= 2) + 1*(v >= 0 & v < 2) + ...

-1*(v >= -2 & v < 0) + -3*(v < -2));

x_hat = f_slice(real(dn)) + 1i*f_slice(imag(dn));

end

%% DEMAPPER

if MTyp == 0 % PAM-2

b_hat = (x_hat + 1) / 2;

else % 16-QAM

N_symb = length(x_hat);

bits_out = zeros(N_symb, 4);

re = real(x_hat);

im = imag(x_hat);

% Real part mapping

bits_out(re == -3, 1:2) = repmat([0 0], sum(re == -3), 1);

bits_out(re == -1, 1:2) = repmat([0 1], sum(re == -1), 1);

bits_out(re ==  1, 1:2) = repmat([1 1], sum(re ==  1), 1);

bits_out(re ==  3, 1:2) = repmat([1 0], sum(re ==  3), 1);

% Imaginary part mapping

bits_out(im == -3, 3:4) = repmat([0 0], sum(im == -3), 1);

bits_out(im == -1, 3:4) = repmat([0 1], sum(im == -1), 1);

bits_out(im ==  1, 3:4) = repmat([1 1], sum(im ==  1), 1);

bits_out(im ==  3, 3:4) = repmat([1 0], sum(im ==  3), 1);

b_hat = reshape(bits_out', 1, []);

end

% BER

ber_results(k) = sum(b ~= b_hat) / numBits;

end

semilogy(SNR_dB_range, ber_results, 'b-o', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('SNR (dB)');

ylabel('Bit Error Rate (BER)');

if MTyp == 0

title(sprintf('PAM-2 : BER vs SNR'));

else

title(sprintf('16-QAM : BER vs SNR'));

end

程式解釋

numBits = 1e6;

b = randi([0 1], 1, numBits);

[0 1] → 亂數範圍為 0 或 1（均勻分布）

1 → 產生 1 列（row）

numBits → 產生 1,000,000 行（columns）

b 是一個 1×1,000,000 的二進位向量

size(SNR_dB_range)

回傳 SNR_dB_range 的維度大小

例如 SNR_dB_range 是 1×11 的向量，則 size() 回傳 [1, 11]

zeros(size(SNR_dB_range))

- 建立一個與 SNR_dB_range 相同大小的矩陣，且所有元素初始化為 0

- 例如：[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]（1×11 的零向量）

ber_results = zeros(size(SNR_dB_range));

- 將這個零向量給 ber_results

- 用來預先分配記憶體（pre-allocation），之後每個 SNR 點對應的 BER 值會依序填入

for k = 1:length(SNR_dB_range)

SNR_dB = SNR_dB_range(k);

sigma_v = sqrt(10^(-SNR_dB/10));

for k = 1:length(...)對每個 SNR 點逐一執行模擬

SNR_dB = SNR_dB_range(k)取出第 k 個 SNR 值（單位：dB）

sigma_v = sqrt(10^(-SNR_dB/10))將 dB 轉為線性後，計算雜訊標準差

因為我們把訊號功率normalize

SNR = PsignalPnoise

→Pnoise= PsignalSNR

(Psignal=1)

Pnoise= 1SNR

(Pnoise=σ2)

→σ2 = 1SNR (1)

SNR 是用 dB 表示，把它轉換成線性:

SNRdB=10 log10(SNR) (2)

結合(1) (2)，可以得到:

σ2= 110SNRdB10 = 10-SNRdB10

再開根號就好

對應 code:

sigma_v = sqrt(10^(-SNR_dB/10))

mapper & demapper 跟上次的 code 差不多，在此省略

通過 AWGN Channel

if MTyp == 0

yn = g * xn + sigma_v * randn(size(xn));

else

yn = g * xn + sigma_v * (randn(size(xn)) + 1i*randn(size(xn))) / sqrt(2);

end

dn = yn / g;

% SLICER

if MTyp == 0

x_hat = ones(size(dn));

x_hat(dn < 0) = -1;

else

f_slice = @(v) (3*(v >= 2) + 1*(v >= 0 & v < 2) + ...

-1*(v >= -2 & v < 0) + -3*(v < -2));

x_hat = f_slice(real(dn)) + 1i*f_slice(imag(dn));

end

因為 BPSK 只有兩個點：-1 和 +1，而它們的分界點就在 0。

所以dn ≥ 0 → 判成 +1 ; dn < 0 → 判成 -1

這其實就是在做「找最近點」，只是因為只有兩點，所以可以用一條簡單的分界線（0）來完成。

f_slice = @(v) (3*(v >= 2) + 1*(v >= 0 & v < 2) + ...

-1*(v >= -2 & v < 0) + -3*(v < -2));

對應到以下式子

v < -2        → -3

-2 ≤ v < 0    → -1

0 ≤ v < 2     → +1

v ≥ 2         → +3

Result

觀察

影響錯誤率最大的因素是 constellation 中不同點之間的最小距離。在相同 SNR（且都正規化平均能量 = 1）下，PAM-2（BPSK）的 BER 一定比 16-QAM 低。以 PAM-2來說，在正規化之後，星座點只有兩個，在 -1 和 +1。這兩個點之間的距離是 2，因為只有兩個點，整個實數軸只被分成左右兩半，decision boundary 在 x = 0。

16-QAM 在正規化後，星座點分佈在複數平面上。雖然平均能量仍然是 1，但因為總共有 16 個點，因此彼此之間的最小距離一定會比 BPSK 小。這代表在同樣大小的 noise 下，16-QAM 的接收點更容易跨越decision boundary，造成錯誤。

這個也可以反映在 Theoretical BER 公式裡。

PAM-2錯誤率是:

Pe=2 SNR

而 16-QAM，Theoretical BER 公式為:

(上圖來自數位通訊課程講義)

在相同的 SNR 下，QAM 錯誤率會較高。

| 調變 | 點數 | d_min | BER |
| --- | --- | --- | --- |
| PAM_2 | 2 | 大 | 低 |
| 16-QAM | 16 | 小 | 高 |

但16-QAM資料率更高（每個 symbol 傳 4 bits）